附件1

采购农机设备详细技术参数明细表

一、花生联合收获机详细技术参数（数量：1台）

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | / | 花生联合收获机 |
| 2 | 结构型式 | / | 自走履带式 |
| 3 | 工作垄/行数 | / | 1/2 |
| 4 | 挖掘机构型式 | / | 铲式 |
| 5 | 挖掘机构工作幅宽 | mm | 600 |
| 6 | 作物输送机构型式 | / | 夹持输送链式 |
| 7 | 秧土分离机构型式 | / | 抖杆式 |
| 8 | 摘果机构型式 | / | 对辊差相式 |
| 9 | 摘辊（滚筒）数量 | 个 | 2 |
| 10 | 清选机构型式 | / | 振动栅格式 |
| 11 | 荚果输送机构型式 | / | 机械链斗式 |
| 12 | 集果方式 | / | 机械、人工 |
| 13 | 秧蔓处理方式 | / | 集中、抛撒 |
| 14 | 变速机构型式 | / | 机械+液压无极变速 |
| 15 | 作业速度 | km/h | 1-1.5 |

二、水稻插秧机详细技术参数（数量：1台）

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | / | 高速插秧机 |
| 2 | 结构型式 | / | 高速乘坐式（四轮驱动） |
| 3 | 作业速度 | m/s | 0～1.65 |
| 4 | 工作行数 | 行 | 8 |
| 5 | 行距 | mm | 250 |
| 6 | 穴距调节机构型式 | / | 6档齿轮变速 |
| 7 | 穴距调节档位数量 | 个 | 6 |
| 8 | 变速方式 | / | 液压无极变速（HST）+机械变速2档 |
| 9 | 平衡机构型式 | / | 苗台横向自动平衡 |
| 10 | 插植臂型式 | / | 旋转式 |

三、花生种植机详细技术参数（数量：1台）

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | / | 花生旋耕起垄施肥播种机 |
| 2 | 作业行数 | 行 | 4 |
| 3 | 行距 | mm | 240 |
| 4 | 株距调节范围 | mm | 100~220（多档可调） |
| 5 | 旋耕深度 | cm | 8~15（可调） |
| 6 | 起垄高度 | cm | 15~25（可调） |
| 7 | 播种深度 | cm | 3~7（可调） |
| 8 | 施肥深度 | cm | 5~10（侧深施肥） |
| 9 | 作业功能 | / | 旋耕、起垄、施肥、播种、镇压一体化 |
| 10 | 排种器型式 | / | 精量排种器（单/双粒可调） |
| 11 | 排肥器型式 | / | 外槽轮式（施肥量0~50kg/亩可调） |

四、花生筛选机详细技术参数（数量：1台）

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | / | 花生筛选机 |
| 2 | 生产量 | KG/H | ≥4000 |
| 3 | 损伤率 | % | ≤0.5 |
| 4 | 操作人数 | 人 | 2~4 |
| 5 | 产品功能用途 | / | 干湿两用、选果去尾 |
| 6 | 系统组成 | / | 由风选系统、防卡去尾系统、筛选系统组成 |

备注

- 本表按申报产品实际情况填写，无数据项填“/”或据实标注。

- 整机外形尺寸测量状态：样机停放硬化场地、轮胎气压正常，可活动部件置于收起位置。