附件2

海南省2026年水稻机收减损技能

大比武活动方案

为常态化推进水稻机收减损技术推广应用，全面提升全省水稻机械化收获作业质量，夯实粮食稳产增收、颗粒归仓基础。结合我省水稻生产及农机化发展实际，制定本活动方案。

## 一、活动目的

通过技能比拼、技术交流、实操练兵，全面检验我省农机手机收作业实操技能与减损操作水平，强化农机手节粮减损、规范作业、安全作业意识。搭建农机从业人员比学赶超、切磋技艺、展示风采的平台，加快推广先进机收减损技术与标准化作业模式，持续提升全省水稻机械化收获质量与作业效率，有效降低水稻机收损耗。

## 二、组织机构

为保障活动有序、规范、高效开展，成立本次水稻机收减损技能大比武活动专项工作组织架构，明确各单位职责分工，统筹推进活动各项工作。

主办单位：海南省农业农村厅

承办单位：海南省农业机械鉴定推广站

协办单位：东方市农机服务中心、潍柴雷沃农机产销企业

组织架构：设立活动组委会，由省农业农村厅农业机械化管理处、省农机鉴定推广站相关负责人组成，负责活动整体组织、统筹调度、指导监督工作；组建裁判专家组，由省农机鉴定推广站及有关市县技术人员组成，负责赛事评判、损失率测定、成绩核定、结果公示等工作。

## 三、活动内容

### （一）机具与作业条件

本次比武统一使用潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司生产的4LZ-8G7A履带自走全喂入式谷物联合收割机。所有参赛选手在生长条件基本一致、地势平坦、无积水、无明显杂草的连片水稻田块开展作业，作业时段避开雨天、露水时段，确保作业环境统一、评测公平公正。

### （二）评定项目

参照《谷物（水稻）联合收割机收获损失率测定方法》执行，围绕安全操作、作业熟练度、作业效率、机收损失率、割茬高度、漏收情况六大核心指标开展综合考评，全面考核选手规范操作、精准减损、高效作业的综合能力。

### （三）结果判定

由裁判组现场测定各项指标、逐项打分，汇总选手综合得分，按总分高低确定最终获奖名次。若总分相同，优先对比机收损失率，损失率更低者排名靠前；若总分、损失率均相同，对比作业效率，作业效率更高者排名靠前；三项指标均一致则为并列名次。

## 四、奖项设置

根据选手综合成绩排名设置梯度奖项，对获奖选手予以表彰激励，具体设置如下：

1.一等奖：1名

2.二等奖：2名

3.三等奖：3名

4.优胜奖：12名

## 五、其他事项

1.组委会负责活动现场整体布置、参赛人员统筹调度、赛事流程组织及媒体宣传报道工作，保障赛事全程有序开展。

2.东方市农机服务中心负责活动现场安全管控、人员秩序维护，全面排查场地、机具安全隐患，杜绝安全事故发生。

3.所有参赛选手须严格遵守赛事纪律，按抽签顺序参赛，逾期未到场视为弃权；竞赛期间严禁嬉戏打闹、扰乱赛场秩序，严禁违规操作机具，违者视情节扣分或取消参赛资格。

4.竞赛过程中若出现机具故障、突发意外等情况，选手需立即举手示意，由组委会统一作出处理决定，选手不得擅自处置。

5.赛事成绩公布后，若对成绩有异议，须由市县农业（农机）部门参加活动的负责同志在30分钟内向组委会提出申诉，严禁私自与组委、赛事工作人员交涉。

6.本次活动同步开展制种稻测产工作，组织相关专家、种植主体观摩学习，推广优质机收减损技术经验。

7.本次活动未尽事宜，由组委会赛前统一讲解说明。

## 附件：1.谷物（水稻）联合收割机收获损失率测定方法

- 2.水稻机收减损技能大比武活动记录表

3.水稻收获损失率测定记录表

4.水稻机收减损技能大比武活动评分标准

# 附件1

# 谷物（水稻）联合收割机收获损失率测定方法

1范围

本文件规定了水稻收获时，全喂入谷物联合收割机收获损失率简易测定方法。

本文件适用于2026年海南省水稻机收减损技能大比武活动。

2依据标准

GB/T5667-2008农业机械生产试验方法

NY/T498-2013水稻联合收割机作业质量

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

损失率

收获作业后，田块内损失籽粒质量占应收籽粒总质量的百分比。

3.2

自然落粒

在水稻收割前掉落的籽粒和落穗。

3.3

割茬高度

收割完成后，留在地面上的稻茬高度。

3.4

倒伏程度

用不倒伏、中等倒伏和严重倒伏表示。穗头根部和茎秆基部连线与地面垂直线间的夹角，在0～30°为不倒伏，30°～60°为中等倒伏，60°以上为严重倒伏。

4测量工具和辅助设备

仪器设备和辅助工具表

| 序号 | 名称 | 要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计时器（秒表） | 0-24h | 测定收获作业时间 |
| 2 | 钢卷尺 | 10m和50m | 测定工作幅宽和测区长度 |
| 3 | 钢直尺 | 60cm | 测定割茬高度 |
| 4 | 电子天平 | 0-6000g | 测定损失的籽粒质量 |
| 5 | 取样框 | 2.4m*0.5m | 调查损失的籽粒数量 |

5作业条件

5.1农艺条件

收割应在水稻的蜡熟末期至完熟期、不倒伏条件下进行。

5.2地块条件

地表应不陷脚、无积水，田块无明显杂草。地块相对集中连片（长度宜不小于40m，宽度宜不小于20m），地势平坦，非坡地。

5.3环境条件

不应在雨天或雨后收割，应在露水消散后作业。

5.4机具条件

机具应提前进行检查和保养，做好机具调试，可在临近地块进行试割，确保机具达到正常作业状态。收获作业时，联合收割机应处于收获作业标准档位，以正常的作业速度作业。

6作业条件判定

按照上文判定农艺条件、地块条件、环境条件和机具条件等是否符合，符合条件的作为标准工况进行评测，按照下文测定方法进行测评。

7测定方法

7.1按照上文作业条件与机手确定收获地块，进行2个满幅作业行程（1个来回）收获作业，每个作业行程大于30米，使用钢卷尺和计时器测量作业宽度和作业时间，计算作业面积。

7.2作业小时生产率

按照GB/T5667—2008《农业机械生产试验方法》6.1.2的规定，按公式（1）计算作业小时生产率。

E=S×3600T×666.67⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1

式中：

——作业小时生产率，单位为亩每小时（亩/h）；

——作业面积，单位为平方米（m2）；

——作业时间，单位为秒（s）。

7.3损失率

半米幅宽法，取样区为沿着收割机前进方向长度为0.5米，宽为联合收割机工作幅宽2.4米，按照公式（2）计算取样区的损失率。

S=2W3M×L×0.5×100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2

式中：S—损失率(%)；

W—取样区水稻籽粒损失质量，单位为：克；

M—单位面积水稻籽粒产量，单位为：千克/亩；

L—联合收割机工作幅宽，单位为：米。

注：W指分别收集各取样区域内夹杂在秸秆和杂余内的籽粒、穗头（不含超出取样区域部分）上未脱净的籽粒和掉落在地面的籽粒，脱粒去杂后称其质量。

7.4割茬高度

在测区内，按对角线法取3点测割茬高度，取平均值。

7.5漏收情况

用目测法检查收割后田块有无漏收的现象。

附件2

水稻机收减损技能大比武活动记录表

田块编号：                               机具编号：

| 作业地点： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机手 情况 | 姓名 | 手机 |  | 年龄 |
|  | 驾龄（年） | 联合收割机驾驶证 |  | 已作业量（亩） |
|  |  | □有□无 |  |  |
| 机具 情况 | 生产企业 | 机具型号名称 |  | 号牌 |
|  | 工作幅宽 | 配套发动机（kW） |  | 出厂编号 |
| 作物 状况 | 作物品种 | 成熟期 |  | 倒伏程度 |
|  | 水稻 | □完熟期□蜡熟期 |  | □不倒伏□倒伏 |
| 田块 情况 | 陷脚情况 |  | 积水情况 |  |
|  | □不陷脚□陷脚 |  | □不积水□积水 |  |
| 天气 情况 | 天气状况 |  | 环境温度（℃） |  |
|  | □晴天□阴天□雨天 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附件3

# 水稻收获损失率测定记录表

选手编号：

| 作业情况 | 测区长度A（m） |  | 作业宽度B（m） |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业面积C（m2） | （A*B） | 平均割幅N（m） |  | （B/2） |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业时间D(s) |  | 机收效率（亩/h） |  | （C/666.66）÷（D/3600） |  |  |  |  |  |  |
|  | 漏割穗数 | （窝）（穗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据测定 | 取样点 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 平均 |  |
|  | 割茬高度(cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水稻亩产量M（千克/亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取样区域宽度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取样区域长度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取样面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取样区籽粒损失质量W（g） |  | 测点1： |  |  | 测点2： |  |  |  |  |  |
|  | 测点收获损失率S（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均损失率S（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、作业宽度B指2个满幅作业行程（1个来回）的两端及中央处，共测量三次，取平均值； 2、取样区选择：测点1为作业行程前进方向起点位置，测点2为同一作业行程中间位置； 3、水稻亩产量以近三年该乡镇大面积种植品种的平均亩产量计,数据由当地农业农村部门在活动开始前提供给评判专家小组。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录人签名：                               机手签名：

日期：        年     月     日

附件4

# 水稻机收减损技能大比武活动评分标准

选手编号：                        总分：

| 评价项目 | 评价内容 | 技术内容 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全意识及操作熟练度 | 安全意识（5分） | 上车前，机手应开展机车安全检查，并安全规范上下车；上车后，机手检查操作手柄处于空档位置，先踩刹车小油门启动发动机，低速空负荷运转再让整机工作部件运转；起步前应鸣号；收割后应先放下割台；机械停好各档位归位，先刹车后熄火。（每一个错误动作扣1分） |  |  |
|  | 操作熟练度（5分） | 收割过程中机械行走顺畅，无冒黑烟现象，无不必要的停机、倒车等现象。（每发生一次扣1分） |  |  |
| 作业效率 | 作业效率（20分） | 机收速率≥5亩/小时得分20分，机收速率每减少0.1亩/小时扣1分。 另外还需考察平均割幅，若平均割幅˂2.3m，扣2分。 |  |  |
| 作业质量 | 机收损失率（60分） | ≤1.8%得分60分； ≤2%得分55分； ≤2.5%得分50分，否则不得分。 |  |  |
|  | 割茬高度（5分） | 平均割茬高度≤40厘米得5分，每增加1厘米扣0.5分。 |  |  |
|  | 有无漏收（5分） | 目测无整窝漏收得5分，有整窝漏收每整窝扣2分，每漏割一穗扣0.2分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注：若分数相同，按机收损失率由低到高排序；若分数相同且机收损失率相同，按作业效率由高到低排序；若分数、机收损失率、作业效率均相同则为同等名次。 |  |  |  |  |

专家签名：